XXI Российская научная конференция школьников «Открытие»

Исследовательское направление – Промышленная экология

Оценка загрязнения воздуха парковой зоны

Исследовательская работа

Выполнил: ученица средней

школы №58 Ширина Е.С.

Научн. руков. К.т.н., доцент каф

“Охраны труда и природы” Никитина Е.Л.,

Учитель биологии

средней школы № 58 Комарова Е.В.

К.т.н., доцент каф

“Охраны труда и природы” Калаева С.З.

Ярославль

2018

Содержание

Введение                                                                                                                               3

1. Влияние антропогенных выбросов на морфологические изменения деревьев         3

2.Объекты и методы исследования                                                                                     4

3. Результаты эксперимента и их обсуждение                                                                   6

4. Выводы                                                                                                                              9

Список литературы                                                                                                              10

Приложение

Введение

Загрязнение атмосферы городов — одна из самых распространенных проблем в настоящее время. Воздух городов наполнен пылью, сажей, аэрозолями, дымом, твердыми частицами и т.д. Основные источники загрязнения атмосферы в городах – автотранспорт и промышленные предприятия. Существуют различные способы выявления и оценки уровня загрязнения окружающей среды. В последние десятилетия экологами все часто применяется эффективный способ мониторинга состояния воздушной среды — биоиндикация. В качестве биоиндикаторов используются растения, которые типичны для данных условий, имеют высокую численность и наиболее чутко реагируют на загрязнение воздуха. Особый интерес с этой точки зрения представляют деревья. Древесные растения в городских ландшафтах выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией воздуха, формированием своеобразного микроклимата, а также играют санитарно-гигиеническую роль, поглощая токсичные газы и накапливая вредные вещества. Зеленые насаждения, произрастающие в городах, испытывают на себе постоянное отрицательное влияние техногенного загрязнения.

Наиболее чувствительными к загрязнению окружающей среды органами древесных растений являются листья, на которых оседает пыль, а под влиянием различных загрязнителей атмосферы в листьях происходят морфологические изменения (появление асимметрии, уменьшение площади листовой пластины).

1. Влияние антропогенных выбросов на морфологические изменения деревьев

В последнее время весьма актуальными являются наблюдения за изменениями состояния окружающей среды, вызванными антропогенными причинами. Система этих наблюдений и прогнозов составляет суть экологического мониторинга. В этих целях все чаще применяется и используется достаточно эффективный и недорогой способ мониторинга среды – биоиндикация, т.е. использование живых организмов для оценки состояния окружающей среды. Последствия загрязнения окружающей среды отражаются на внешнем виде растений. У растений под влиянием вредных веществ происходит увеличение числа устьиц, толщины кутикулы, густоты опушения, развивается хлороз и некроз листьев, раннее опадание листвы. Некоторые растения наиболее чутко реагируют на характер и степень загрязнения атмосферы. Это означает, что они могут служить живыми индикаторами состояния среды. В настоящее время разработана концепция комплексного экологического мониторинга природной среды, составной частью которого является биологический мониторинг. Индикаторные растения могут использоваться как для выявления отдельных загрязнителей воздуха, так и для оценки качественного состояния природной среды.

Целью работы является изучение морфологических изменений листьев древесных пород растений под воздействием антропогенных факторов.

Задачи исследования: Определить воздействие рН среды на поверхность листьев древесных пород, а также определение запыленности, удельной пылеемкости листьев и оценка класса загрязнения атмосферного воздуха на исследуемом участке.

Объектом  исследования являлся участок автодороги СЖР г. Ярославля парк Победа на пр-те Дзержинского.   В последнее время весьма актуальными являются наблюдения за изменениями состояния окружающей среды, вызванными антропогенными причинами. Система этих наблюдений и прогнозов составляет суть экологического мониторинга. В этих целях все чаще применяется и используется достаточно эффективный и недорогой способ мониторинга среды – биоиндикация, т.е. использование живых организмов для оценки состояния окружающей среды. Последствия загрязнения окружающей среды отражаются на внешнем виде растений.

2.Объекты и методы исследования

2.2.1 Метод флуктуирующей асимметрии

Для измерения лист нужно положить перед собой внутренней стороной вверх. У каждого листа измеряют по пять признаков справа и слева: 1. ширину половинки листа (посередине листовой пластинки);  2. длину второй от основания листа жилки (слева и справа от центральной жилки);  3. расстояние между первой и второй жилкой, считая от черешка, в месте прикрепления их к центральной жилке (слева и справа); 
4. расстояние между первой и второй жилкой, считая от черешка, с внешнего края листа (слева и справа от центральной жилки); 
5. угол наклона второй жилки к центральной (слева и справа). Для оценки степени нарушения стабильности развития и разработана пятибалльная шкала последствий в нарушении стабильности развития на самые различные антропогенные воздействия. Диапазон значений интегрального показателя стабильности развития до 0,055 соответствует первому баллу (условная норма), от 0,055 до 0,060 – второму баллу, от 0,061 до 0,065 – третьему баллу, от 0,066 до 0,07 – четвертому баллу, от 0,07 и выше – пятому баллу (критическое состояние). Для определения среднего значения и дисперсии использовали: Х=1/n∑хi, i=1,2…n, Где n-число наблюдений, Х-среднее значении

D-среднеквадратичное отклонение

Коэффициент вариации

W=D/Х

При величине коэффициента вариации до 10% изменчивость оценивается как слабая, при 11-25% -как средняя, при достижении более 25% -сильная.

2.2.2 Определение минеральной части (зольности)

В прокаленный до постоянной массы тигель нарезают листья (около3-4шт) и озоляют в муфельной печи при Т=550-6000C  в течение 3ч.,затем остывшие тили взвешивают на аналитических весах и определяют массу золы: Х=m2*100*100/(100-W)*mн,

где m2- масса золы,г, mн- масса листьев,г,W-  содержание влаги ,%

2.2.3 Определение содержания влаги

Для определения содержания влаги в листьях на аналитических весах определили массу исходных листьев  и после высушивания при T=105 0C. W=(m1-m2)*100/m1

2.2.4. Определение содержания марганца

Определение двухвалентного марганца основано на окислении сернокислого марганца в марганцевую кислоту. Марганцевая кислота окрашивает раствор в фиолетовый цвет, по интенсивности которого судят о концентрации марганца.

2MnSO4+5(NH4)2S2O8+8H2O=5(NH4)2SO4+7H2SO4+2HMnO4

В колбу на 50 мл приливают 3 мл фильтрата солянокислой вытяжки. Затем добавляют по 8 капель серной кислоты (плотностью 1,84г/см3) и 85% фосфорной кислоты и взбалтывают содержимое. Затем приливают 0,5мл 2% раствора азотнокислого серебра  в качестве катализатора и для связывания хлора, взбалтывают и добавляют 1 мл свежеприготовленного 10% раствора персульфата аммония. Доводят содержимое до 5мл дистиллированой водой, перемешивают. Колбу ставят на 10мин на кипящую водяную баню для разложения избытка персульфата аммония. Охлаждают и измеряют оптическую плотность раствора при 540 нм в кювете на 30 см. По калибровочной зависимости определяют содержание марганца в растворе.

2.2.5 Определение железа (3+)

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают определенный объем  пробы, добавляют 2 см3 конц. соляной кислоты, несколько кристаллов персульфата аммония, 4 см3 раствора роданида калия  (20%) , перемешивают, доводят дистиллированной водой до метки и сразу определяют оптическую плотность. Содержание железа определяют по градуировочной кривой, построенной с использованием рабочего раствора, обработанного так же, как анализируемая проба. Измерение оптической плотности проводят при 490 нм, в кювете на 10 мм. Предел обнаружения 0,05 мг/дм3.Суммарную концентрацию железа, мг/ дм3 вычисляют по формуле:

Х=с*100/V,

Где с- концентрация железа, найденная по калибровочной кривой, мг/дм3;

V-объем пробы, взятой для анализа, см3, 100- вместимость мерной колбы, см3

3. Результаты эксперимента и их обсуждение

3.1 Влияние рН среды на листья деревьев

На начальном этапе исследовали воздействие рН-среды  на листья различных пород деревьев, произрастающие в парке Победа на пр. Дзержинского. Для исследования приготовлены концентрированные растворы кислоты и щелочи с рН=2 и 12 соответственно. Время воздействия отмечали по видимым изменениям на поверхности листа. Почернение  листа от воздействия кислоты и осветление окраски – при воздействии щелочи. В реальных условиях газообразные загрязнители при взаимодействии с водяным паром создают кислую и щелочную среду.

Таблица 1.-Действие кислотного и щелочного загрязнения на листья  деревьев

| Деревья | Время, мин |  |
| --- | --- | --- |
|  | рН=2 | РН=12 |
| Береза повислая | 16 | 22 |
| Липа сердцевидная | 28 | 37 |
| Клен остролистный | 30 | 35 |
| Тополь пирамидальный | 36 | 40 |
| Ясень обыкновенный | 32 | 35 |
| Рябина обыкновенная | 31 | 38 |

Таким образом, наиболее чувствительным к кислотному и щелочному  загрязнению являлись листья березы повислой, наименее чувствительным – тополь пирамидальный. На исследуемом участке автодороги СЖР г.Ярославля в парке Победа на пр-те Дзержинского (трасса наиболее загружена автотранспортом) были отобраны  листья березы повислой.  Сбор материала для исследования проводился в конце мая 2016 после завершения интенсивного роста листьев. Образцы листьев березы отбирали на высоте 1,5—2 м с укороченных побегов. Листья собирали в 10 точках на различном расстоянии от автомагистрали. Сбор листьев производился с 10 близко растущих деревьев- по 10 листьев с каждого дерева, всего 100 листьев с одной площадки. Проведение исследования основывалось на методике, утвержденной распоряжением Росэкологии от 16.10.2003 №460-р.

Таблица 2. Показатели асимметрии

| Расстояние от автотрассы, м | Показатель асимметрии |
| --- | --- |
|  | Береза |
| 1 | 0,073 |
| 10 | 0,069 |
| 100 | 0,067 |
| 200 | 0,064 |
| 300 | 0,06 |

Установлено, что в районе автотрассы наблюдается критическое состояние, соответствующее 5 классу загрязнения воздуха. Такие значения показателя асимметрии наблюдаются в крайне неблагоприятных условиях, когда растения находятся в сильно угнетенном состоянии. Полученные в ходе практического исследования результаты дают характеристику состояния окружающей среды с опасными нарушениями.

3.2 Определение содержания пыли на листьях древесных пород деревьев

Известно, что загрязнение территории вредными веществами зависит от количества выпавших осадков. Для исследования были отобраны листья, произрастающие в парке “Победы”  в июле- августе 2016, на поверхности, которых определяли содержание пыли. Листья (10 шт)  помещали в емкость с водой и интенсивно встряхивали, фильтровали, затем высушивали при Т=1000С. Полученное значение делили на 10 и получали массу пыли, удерживаемую одним листом.

Таблица 3. Определение запыленности листьев

| Наименование листа | Масса пыли 10 листьев, г |  |  |  | Масса пыли, удерживаемая 1 листом, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тополь | 0,52 | 0,44 | 0,48 | 0,5 | 0,049 |
| береза | 0,25 | 0,22 | 0,28 | 0,3 | 0,026 |
| липа | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,024 |
| ясень | 0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,013 |

Листья деревьев обладают разной площадью, поэтому  вычисляли удельную пылеемкость листьев. Для этого с помощью миллиметровой бумаги  обводили контуры нескольких листьев дерева и определяли среднюю площадь. Среднюю массу удержанной пыли, приходящуюся на 1 лист делили на среднюю площадь листа и получали удельную пылеемкость листьев на 1 см2.

Таблица 4. Средняя масса, удерживаемой пыли (СМУП) листа и удельная пылеемкость ( УП) исследуемых листьев

| Наименование листа | S cр, см2 | СМУП,мг | УП, мг/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| тополь | 25,5 | 49 | 1,92 |
| береза | 14,3 | 26 | 1,8 |
| липа | 44,6 | 24 | 0,54 |
| ясень | 32,4 | 13 | 0,4 |

Целесообразно отбирать породы таким образом, что одни очищают воздух от вредных газов, другие от пыли. Наибольшей пылеемкостью обладает тополь.

3.3 Определение содержания золы в листьях

Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами приводит к накоплению металлов в растениях при этом, их зольность увеличивается.  Золой называют остаток неорганических веществ, получаемый после сжигания и последующего прокаливания остатка до постоянной массы. Зола растений состоит из смеси различных неорганических веществ, находящихся в самом растении, и минеральных примесей(песок, пыль, земля ), которые могут попасть в сырье при сборе. В золе чаще всего содержатся следующие элементы: K, Na, Mg, Ca, Fe, С, Si, P . Эти элементы находятся в золе в виде оксидов или солей угольной, фосфорной, серной и других кислот.

Таблица 4. Содержание золы в листьях древесных пород

| Расстояние от автотрассы, м | Содержание золы в пересчете на сухое вещество, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | береза | тополь | липа |
| 1 | 1,54 | 3,57 | 2,56 |
| 5 | 1,47 | 3,44 | 2,48 |
| 10 | 1,317 | 3,31 | 2,42 |
| 150 | 1,256 | 3,22 | 2,34 |
| 300 | 1,211 | 3,08 | 2,2 |

Установлено, что  наибольшее количество загрязняющих веществ наблюдается вблизи автотрассы и большая способность накапливать загрязняющие вещества отмечена на листьях тополя. Растения способны поглощать из окружающей среды в большей или меньшей степени практически все химические элементы. Однако с позиции усвоения тяжелых металлов растениями, их можно разделить на  2 группы: 1- необходимые в незначительных концентрациях для метаболизма растений( Fe. Cu. Zn. Mn) . которые становятся токсичными, если их содержание превышает определенный уровень. 2- Металлы, не участвующие в метаболизме растений (Pb.Cd. Hg), но токсичные даже в очень низких концентрациях. Определено содержание некоторых элементов в золе листьев деревьев, произрастающих у автотрассы.

Таблица 5 Содержание элементов в золе  листьев деревьев

| Элемент | Содержание элемента, мг/кг |  |  | ПДК, мг/кг (по Прохоровой) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Береза повислая | Тополь пирамидальный | Ясень обыкновенный |  |
| Fe | 519,45 | 350,9 | 340,73 | 300 |
| Zn | 156,13 | 618,5 | 169,13 | 150 |
| Mn | 49.8 | 63 | 51,4 | 25 |

Установлено превышение над допустимыми значениями содержания тяжелых металлов  в золе листьев деревьев, произрастающих у автотрассы.  Зеленые насаждения за счет задерживающей и поглощающей способности способствуют оздоровлению окружающей среды.

Выводы

- Показана роль деревьев в очистке воздуха от выбросов автотранспорта. Деревья являются природными адсорбентами загрязняющих веществ.

- Наибольшая способность накапливать загрязняющие вещества отмечена на листьях тополя. При удалении от автодороги количество загрязняющих веществ уменьшается.

- Автотранспорт угнетает деревья вблизи автодорог, что проявляется в асимметрии листьев и ухудшении качества атмосферного воздуха, соответствующее критическому состоянию.

- Установлено превышение содержания тяжелых металлов в листьях деревьев придорожной полосы.

## Список литературы

1.Шавнин С.А., Колтунов Е.В., Яковлева  М.И. Влияние техногенного загрязнения на содержание фенольных соединений в листьях березы повислой в условиях урбанизации// Современные проблемы науки и образования.-2014.-№2

2. Захаров В.М., Чубинишвили А.Т., Дмитриев С.Г., Баранов А.С. и др. Здоровье среды: практика оценки. / В.М. Захаров, А.Т.Чубинишвили, С.Г.Дмитриев, А.С.Баранов и др. – М.: Центр экологической политики России, 2000
3. Горышина Т. К. Экология растений / Т.К. Горышина – М.: Высшая школа, 1991.-с.310-315
4. Реймерс Н.Ф. Экологизация. Введение в экологическую проблематику / Н.Ф. Реймерс – М.: Изд-во РОУ, 1992-с.230.
5. Шуберт Р. Биоиндикация загрязнителей наземных экосистем /Под ред. Р. Шуберта. – М.: Мир, 1998.-280с.
6. Якушина Э.И. Древесные растения и городская среда. Древесные растения, рекомендуемые для озеленения Москвы / Э.И Якушина – М: Наука, 1990.-с.160.

7. Ю.А. Израэль. Экология и контроль состояния природной среды- М: Наука, 1989.-с.210.

Приложение 1

300 м

| № | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П |
| 1 | 20 | 22 | 36 | 36 | 4 | 5 | 11 | 14 | 40 | 40 |
| 2 | 25 | 20 | 38 | 34 | 7 | 7 | 13 | 12 | 38 | 33 |
| 3 | 20 | 23 | 36 | 36 | 3 | 6 | 12 | 13 | 40 | 36 |
| 4 | 16 | 19 | 28 | 32 | 4 | 5 | 7 | 10 | 36 | 37 |
| 5 | 19 | 23 | 35 | 37 | 6 | 5 | 11 | 11 | 33 | 33 |
| 6 | 20 | 17 | 34 | 27 | 6 | 8 | 13 | 10 | 40 | 40 |
| 7 | 18 | 16 | 27 | 26 | 6 | 6 | 10 | 8 | 38 | 37 |
| 8 | 16 | 16 | 27 | 30 | 6 | 6 | 10 | 8 | 32 | 36 |
| 9 | 18 | 14 | 28 | 22 | 7 | 7 | 10 | 8 | 30 | 23 |
| 10 | 14 | 11 | 24 | 21 | 7 | 3 | 10 | 6 | 40 | 30 |
| 11 | 25 | 23 | 40 | 38 | 6 | 5 | 11 | 15 | 40 | 38 |

|  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Z=∑Yi/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.048 | 0 | 0..11 | 0.12 | 0 | 0.056 |
| 2 | 0.11 | 0.056 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.055 |
| 3 | 0.07 | 0 | 0.33 | 0.04 | 0.053 | 0.099 |
| 4 | 0.086 | 0.067 | 0.11 | 0.18 | 0.014 | 0.091 |
| 5 | 0.095 | 0.028 | 0.09 | 0 | 0 | 0.043 |
| 6 | 0.081 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0.092 |
| 7 | 0.059 | 0.018 | 0 | 0.11 | 0.013 | 0.04 |
| 8 | 0 | 0.053 | 0 | 0.11 | 0.059 | 0.044 |
| 9 | 0.063 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.085 |
| 10 | 0.12 | 0.067 | 0.3 | 0.25 | 0.14 | 0.175 |
| 11 | 0.042 | 0.026 | 0.09 | 0.15 | 0.026 | 0.069 |
|  |  |  |  |  |  | X==∑Zi/N=0.06 |

100м

| № | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П |
| 1 | 21 | 21 | 30 | 32 | 4 | 5 | 13 | 15 | 41 | 40 |
| 2 | 20 | 19 | 32 | 33 | 6 | 5 | 11 | 12 | 38 | 34 |
| 3 | 22 | 20 | 34 | 32 | 3 | 5 | 11 | 13 | 41 | 36 |
| 4 | 20 | 23 | 32 | 32 | 4 | 5 | 7 | 11 | 36 | 35 |
| 5 | 20 | 18 | 29 | 29 | 6 | 6 | 10 | 12 | 33 | 34 |
| 6 | 21 | 22 | 34 | 32 | 3 | 4 | 13 | 10 | 40 | 42 |
| 7 | 19 | 18 | 30 | 30 | 6 | 5 | 10 | 8 | 38 | 37 |
| 8 | 26 | 25 | 36 | 35 | 6 | 5 | 10 | 7 | 32 | 36 |
| 9 | 22 | 22 | 32 | 30 | 7 | 4 | 11 | 8 | 33 | 33 |
| 10 | 22 | 24 | 32 | 30 | 7 | 6 | 10 | 6 | 40 | 33 |
| 11 | 28 | 23 | 30 | 33 | 6 | 5 | 11 | 15 | 40 | 34 |

|  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Z=∑Yi/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,032 | 0,111 | 0,071 | 0,012 | 0,045 |
| 2 | 0,026 | 0,015 | 0,091 | 0,044 | 0,056 | 0,046 |
| 3 | 0,048 | 0,030 | 0,250 | 0,083 | 0,065 | 0,095 |
| 4 | 0,069 | 0 | 0,111 | 0,222 | 0,014 | 0,083 |
| 5 | 0,053 | 0 | 0 | 0,091 | 0,015 | 0,026 |
| 6 | 0,023 | 0,030 | 0,143 | 0,130 | 0,024 | 0,061 |
| 7 | 0,027 | 0 | 0,091 | 0,111 | 0,013 | 0,049 |
| 8 | 0,020 | 0,014 | 0,091 | 0,177 | 0,059 | 0,048 |
| 9 | 0 | 0,032 | 0,273 | 0,158 | 0 | 0,093 |
| 10 | 0,043 | 0,032 | 0,077 | 0,250 | 0,096 | 0,100 |
| 11 | 0,100 | 0,048 | 0,091 | 0,154 | 0,081 | 0,094 |
|  |  |  |  |  |  | X==∑Zi/N=0.067 |

200м

| № | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П |
| 1 | 22 | 24 | 35 | 36 | 4 | 5 | 16 | 12 | 44 | 40 |
| 2 | 25 | 20 | 36 | 34 | 6 | 7 | 14 | 12 | 38 | 37 |
| 3 | 22 | 23 | 37 | 36 | 3 | 6 | 12 | 15 | 40 | 38 |
| 4 | 19 | 19 | 30 | 32 | 4 | 5 | 10 | 10 | 36 | 37 |
| 5 | 19 | 20 | 38 | 37 | 6 | 5 | 11 | 13 | 31 | 33 |
| 6 | 20 | 17 | 30 | 27 | 6 | 7 | 13 | 10 | 44 | 40 |
| 7 | 18 | 16 | 26 | 26 | 7 | 6 | 10 | 8 | 38 | 37 |
| 8 | 16 | 19 | 27 | 30 | 6 | 6 | 10 | 7 | 32 | 36 |
| 9 | 18 | 18 | 24 | 22 | 7 | 7 | 10 | 8 | 30 | 33 |
| 10 | 14 | 12 | 24 | 21 | 7 | 6 | 10 | 7 | 40 | 36 |
| 11 | 25 | 22 | 40 | 38 | 6 | 5 | 13 | 15 | 40 | 38 |

|  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Z=∑Yi/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,043 | 0,014 | 0,111 | 0,143 | 0,048 | 0,072 |
| 2 | 0,111 | 0,029 | 0,077 | 0,077 | 0,013 | 0,061 |
| 3 | 0,022 | 0,014 | 0,333 | 0,111 | 0,026 | 0,101 |
| 4 | 0 | 0,032 | 0,111 | 0 | 0,014 | 0,031 |
| 5 | 0,026 | 0,013 | 0,091 | 0,083 | 0,031 | 0,049 |
| 6 | 0,081 | 0,053 | 0,077 | 0,130 | 0,048 | 0,078 |
| 7 | 0,059 | 0 | 0,077 | 0,111 | 0,013 | 0,052 |
| 8 | 0,086 | 0,053 | 0 | 0,176 | 0,059 | 0,075 |
| 9 | 0 | 0,043 | 0 | 0,111 | 0,048 | 0,040 |
| 10 | 0,077 | 0,067 | 0,077 | 0,176 | 0,053 | 0,090 |
| 11 | 0,064 | 0,026 | 0,091 | 0,071 | 0,026 | 0,055 |
|  |  |  |  |  |  | X==∑Zi/N=0.064 |

10м

| № | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П |
| 1 | 20 | 20 | 30 | 30 | 3 | 5 | 10 | 12 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 18 | 30 | 34 | 5 | 7 | 10 | 12 | 32 | 32 |
| 3 | 16 | 15 | 31 | 29 | 4 | 5 | 11 | 11 | 34 | 36 |
| 4 | 16 | 19 | 32 | 32 | 4 | 5 | 9 | 10 | 31 | 31 |
| 5 | 16 | 17 | 25 | 27 | 3 | 5 | 9 | 11 | 33 | 35 |
| 6 | 17 | 18 | 30 | 29 | 3 | 4 | 11 | 10 | 30 | 30 |
| 7 | 14 | 16 | 23 | 26 | 5 | 3 | 9 | 8 | 30 | 34 |
| 8 | 12 | 10 | 21 | 20 | 5 | 6 | 10 | 8 | 32 | 34 |
| 9 | 13 | 11 | 24 | 22 | 7 | 7 | 10 | 8 | 30 | 33 |
| 10 | 14 | 10 | 22 | 19 | 4 | 4 | 9 | 7 | 30 | 32 |

|  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Z=∑Yi/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0,250 | 0,091 | 0 | 0,068 |
| 2 | 0,053 | 0,063 | 0,167 | 0,091 | 0 | 0,075 |
| 3 | 0,032 | 0,033 | 0,11 | 0,083 | 0 | 0,052 |
| 4 | 0,086 | 0 | 0,111 | 0,053 | 0 | 0,050 |
| 5 | 0,030 | 0,038 | 0,250 | 0,100 | 0,029 | 0,090 |
| 6 | 0,029 | 0,017 | 0,143 | 0,048 | 0 | 0,047 |
| 7 | 0,067 | 0,061 | 0,25 | 0,059 | 0,063 | 0,1 |
| 8 | 0,091 | 0,024 | 0,091 | 0,111 | 0,030 | 0,070 |
| 9 | 0,083 | 0,043 | 0 | 0,111 | 0,048 | 0,057 |
| 10 | 0,167 | 0,073 | 0 | 0,125 | 0,032 | 0,079 |
|  |  |  |  |  |  | X==∑Zi/N=0.069 |

1м

| № | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П | Л | П |
| 1 | 11 | 10 | 22 | 22 | 3 | 4 | 10 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 8 | 20 | 24 | 5 | 7 | 10 | 10 | 28 | 30 |
| 3 | 14 | 11 | 24 | 26 | 3 | 4 | 11 | 13 | 24 | 26 |
| 4 | 16 | 19 | 22 | 19 | 4 | 6 | 7 | 10 | 37 | 37 |
| 5 | 14 | 15 | 25 | 27 | 3 | 5 | 9 | 11 | 30 | 32 |
| 6 | 12 | 10 | 24 | 20 | 5 | 6 | 11 | 11 | 30 | 33 |
| 7 | 10 | 15 | 23 | 26 | 6 | 6 | 10 | 9 | 31 | 31 |
| 8 | 16 | 17 | 20 | 22 | 5 | 6 | 10 | 7 | 32 | 34 |
| 9 | 13 | 11 | 20 | 22 | 6 | 7 | 9 | 8 | 30 | 32 |
| 10 | 14 | 12 | 22 | 19 | 4 | 4 | 10 | 9 | 30 | 32 |

|  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Z=∑Yi/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,048 | 0 | 0,143 | 0,053 | 0 | 0,049 |
| 2 | 0,111 | 0,091 | 0,167 | 0 | 0,034 | 0,081 |
| 3 | 0,120 | 0,040 | 0,143 | 0,083 | 0,040 | 0,085 |
| 4 | 0,086 | 0,073 | 0,200 | 0,176 | 0 | 0,107 |
| 5 | 0,034 | 0,038 | 0,250 | 0,100 | 0,032 | 0,091 |
| 6 | 0,091 | 0,091 | 0,09 | 0 | 0,048 | 0,064 |
| 7 | 0,200 | 0,061 | 0 | 0,053 | 0 | 0,063 |
| 8 | 0,030 | 0,048 | 0,091 | 0,176 | 0,030 | 0,075 |
| 9 | 0,083 | 0,048 | 0,077 | 0,059 | 0,032 | 0,06 |
| 10 | 0,077 | 0,073 | 0 | 0,053 | 0,032 | 0,047 |
|  |  |  |  |  |  | X==∑Zi/N=0.073 |