РОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ

“ЮНОСТЬ НАУКИ”

Секция ФИЗИКА.

СОЗДАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ И СВЕРЛАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Прокопьев Алексей МОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 9 класс, Сургут

Научный руководитель:

Скопцова Нэктаринэ Левановна, учитель физика

г. Сургут, 2004

Оглавление:

# Введение

1. Научная справка			стр. 4

2. Механическая часть			стр. 5

3. Блок  электроники			стр. 6

4. Программная часть			стр. 8

5. Усовершенствования			стр. 9

Заключение

Литература

Введение

В наши дни идет быстрое развитие микроэлектроники. Если раньше радиолюбители еще могли конкурировать с промышленностью, то сегодня такие сложные устройства как, например, персональные компьютеры, собрать самим не удастся. Платы для компьютеров, сотовых телефонов и другой радиоэлектронной аппаратуры, создаются автоматическим конвейерным способом. На заводах печатные платы делают на специальных станках, но эти станки предназначены только для заводских помещений и для больших объемов продукции. Моя идея заключается в создании небольшой установки, управляемой от персонального компьютера. Это устройство не является новым. Как было сказано выше, такие станки применяются на заводах, но моя работа поможет многим радиолюбителям собрать подобное устройство и изготовлять печатные платы с почти заводским качеством. В данной работе я пользовался методом анализа, синтеза и, конечно, эксперимента.

Цель моей работы – создание устройства (плоттера), управляемого от персонального компьютера, которое бы выполняло вычерчивание печатных проводников и сверление отверстий в печатных платах. Для осуществления поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1) Разработать и собрать механическую часть устройства.

2) Разработать электронную часть устройства.

3) Составить программу, управляющую работой устройства.

В процессе работы над этим проектом я пользовался книгой В.М.Пестрикова «Уроки радиотехника» и статьей А.Новожилова «Работа с параллельным портом (LPT)».

1.Научная справка

Все когда-либо разбирали какое-нибудь электронное устройство. Радиодетали в нем впаяны в плату из гетинакса или стеклотекстолита. На обратной стороне платы имеются дорожки из меди, которые соединяют выводы радиодеталей. Такой монтаж, при котором радиодетали впаиваются в плату, называется печатным. Если на небольшом участке платы нужно разместить большое количество деталей, то есть повысить плотность монтажа, печатные дорожки делают с двух сторон платы. Для этого выпускается двухсторонний фольгированный гетинакс и стеклотекстолит. Для удаления фольги с платы чаще всего используется раствор хлорного железа. Для того чтобы не вытравилась вся фольга, нужно закрасить определенные участки на ней, защитив их от растворения. Это и есть дорожки, соединяющие выводы деталей.

Создание электронных устройств можно условно разделить на четыре этапа. Первый этап - поиск или разработка принципиальной схемы. После этого нужно подобрать детали, исходя из параметров элементов по схеме и области применения данного устройства. Третий этап - разводка проводников на печатной плате, травление и сверление отверстий. После того как плата готова, можно впаивать детали. Самым сложным здесь является третий этап - создание печатной платы. Особенно трудно выполнять разводку для больших плат, где нужна высокая точность и внимание. Под интегральные микросхемы нужно сверлить два ровных ряда отверстий по 14 - 20 отверстий в каждом ряду и с расстоянием между ними 2,5 мм. Название «плоттер» своему устройству я дал из-за сходности в устройстве.

Плоттеры – это класс устройств, предназначенных для вывода графической информации на какой-либо носитель. Плоттеры различаются по назначению и по способу печати. По назначению плоттеры делятся на графические, режущие (каттеры) и плоттеры для САПР\ГИС. Графические плоттеры для печати используют картриджи, печатающие головки. Плоттеры для САПР\ГИС для черчения используют грифели, перья, карандаши или маркеры. Плоттеры могут работать с форматами до А0. Материалом может служить ватман, калька, слюда. На рис.1 показан внешний вид чертежного и графического плоттеров.

2. Механическая часть

Схематическое устройство плоттера приведено на рис.2. Основными функциональными частями в нем являются каретка (4) и столик (3). Столик движется по двум направляющим вдоль оси Y. Они сделаны из отрезков электродов диаметром 4 мм и длиной 320 мм. Между направляющими вращается ось с резьбой (9), закрепленная в вертикальной  плоскости. Эта ось проходит через плоскую гайку (10), закрепленную на обратной стороне столика. При вращении оси, столик движется по направляющим в зависимости от направления вращения. Я выбрал именно эту передачу, так как она обеспечивает невысокую скорость, а значит высокую точность. Также эта передача обеспечивает высокий крутящий момент, что обеспечивает устойчивое и равномерное движение столика. Каретка движется таким же способом по направляющим диаметром 8 мм и длиной 360 мм. Направляющие каретки должны быть прочнее, чем у столика, чтобы выдержать вес самой каретки и микродрели. Внутреннее устройство каретки немного сложнее. Ее конструкция показана на рис.3. Каретка состоит из основания (1) и выдвигающейся части (2). На ней закреплены микродрель (3) и маркер (5). Микродрель с маркером закрепляются держателями, выполненные из отрезков электродов. Выдвигающаяся часть зажата между свободно вращающимися роликами: четыре снизу (7) и два сверху (8). Это нужно, чтобы маркер с дрелью выдвигались легко, без усилий и строго вертикально. Управляет выдвижением моторчик (10), прикрепленный скобой (11) к основанию. С валом моторчика через цанговый зажим (12) соединена ось с резьбой (13). Ось проходит через гайку (14) выдвигающейся части.

3. Блок электроники

Электронную часть можно разделить на два блока. Первая часть - блок питания. Блок питания вырабатывает напряжение 30 B для питания моторов и 5 B для микросхем ТТЛ серии К155.

Работает блок питания следующим образом. Напряжение со второй обмотки трансформатора Т1 поступает на мостовой выпрямитель, собранный на диодах VD1-VD4. Выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором C1 и транзистором VT1, который выполняет роль усилителя тока. Его применение позволяет почти совсем избавиться от пульсаций входного напряжения. Микросхема DA1 обеспечивает стабилизированное напряжение 5 B для питания микросхем. Светодиод VD5 служит для индикации работы блока питания. Если он горит, значит, блок питания включен в сеть и исправно работает.

Второй блок - блок управления кареткой и столиком. Блок управления кареткой отличается от блока управления столиком лишь наличием параллельно подключенной, через мостовой выпрямитель, дрели.

Управляющие импульсы подаются на тактовый вход триггера DD2.1, который, как и триггер DD2.2, работает в счетном режиме. Вместе с триггером DD2.2 они образуют счетчик с коэффициентом пересчета равным 4. Следует также отметить, что после включения питания, триггеры принимают произвольное состояние. Для избежания этого, в схему введена конструкция на триггере Шмитта, которая дает короткий импульс при включении питания. Длина импульса зависит от емкости конденсатора C1. Этот импульс подается на вход S триггеров DD2.1 и DD2.2. Казалось бы, здесь ошибка - вход S устанавливает триггер в единицу. Но он устанавливает в единицу прямой выход Q, а в схеме работает инверсный выход, который обнуляется при установки в лог.1 прямого входа Q. После первого импульса на выходах триггеров возникает комбинация сигналов 1,0. При данной комбинации на выходе логического элемента И ноль, и сигнал через подстроечный резистор R3 поступает на базу транзистора VT3 и приоткрывает его. Так как он открыт не полностью, то на мотор будет поступать только часть напряжения питания. Это первая и самая медленная скорость движения каретки. После второго импульса на выходах появляется комбинация сигналов 0,1. На выходе элемента И ноль, смещение на базу транзистора VT2 поступает через резистор R2. Транзистор приоткрывается, но уже больше, чем в первом случае, и скорость каретки будет больше. После третьего импульса на выходах обоих триггеров будет лог.1. Транзисторы VT1 и VT2 приоткроются, на выходе элемента И будет 1. Этот сигнал подается напрямую на базу транзистора VT1, и он открывается. При открытом транзисторе VT1 общее сопротивление трех параллельно подключенных транзисторов равно долям Ома, и через моторчик идет полный ток. После четвертого импульса триггеры DD2.1 и DD2.2 сбрасываются в ноль, все транзисторы закрыты, через мотор ток не идет. Реле К1 обеспечивает реверс мотора. Транзистор VT4 включен по схеме усилителя тока. На его базу подается управляющий сигнал с LPT порта.

4. Программная часть

Управление плоттером, как было сказано выше, осуществляется через параллельный порт компьютера. Применение параллельного порта позволяет значительно упростить принципиальную схему управления плоттера и саму программу. Внешний вид разъема параллельного порта показан на рис.6. В адресном пространстве компьютера LPT порт занимает три адреса: 378H, 379H и 37AH. Буква H после адреса показывает, что число представлено в шестнадцатеричной системе счисления. По адресу 378Н находится регистр данных. По адресу 379Н – регистр состояния. По адресу 37АН находится регистр управления. Обозначение и назначение выводов приведено в табл.1. Для управления моторчиками я назначил 6 битов: D0 - D5. D0 - движение столика вперед. D1 - движение каретки вправо. D2 - выдвижение каретки. D3 - D5 реверс соответствующих моторчиков (то есть эти сигналы идут на реле, управляющее реверсом).

Для проверки работы и отладки программ, управляющих работой плоттера, я собрал небольшую схему – на плату припаял 12 светодиодов и 5 выключателей, подающих от отдельного блока питания 5 B на выводы LPT порта компьютера по адресу 379H. Восемь светодиодов подключены к линиям данных по адресу 378H, остальные четыре по адресу 37АН регистра управления. Эта плата подключается к LPT порту через шлейф проводов.

Для проверки работоспособности блока электроники и механической части я написал небольшую программу на Visual Basic. Она работает с динамической библиотекой inpout32.dll. Запись значения в порт происходит по команде Out(PortAdr), Data. Где PortAdr - шестнадцатеричный адрес, Data - десятичное число, которое нужно записать в порт. На выводах порта оно, конечно, отобразиться в двоичном виде. Для обращения к порту, нужно сначала объявить, с какой библиотекой будем работать:

Private Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" _

Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer

Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" _

Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)

Теперь сделаем так, чтобы при нажатии на курсорные клавиши на малой клавиатуре, каретка и столик двигались бы в соответствующих направлениях.

При нажатии на Enter каретка бы выдвигалась, а при нажатии на клавишу 5 задвигалась бы обратно. Это осуществляется с помощью процедуры KeyPress. При нажатии клавиши проверяется, участвует ли эта клавиша в управлении. Если да, то по адресу 378Н сначала записывается определенное значение для установки в 1 нужного бита, затем записывается ноль, чтобы обеспечить отрицательный фронт для срабатывания триггеров. Если одну и ту же клавишу нажимать несколько раз, скорость движения будет расти. Остановка произойдет после четвертого нажатия. Для большей наглядности выводится информация о текущем действии плоттера. Если действие плоттера совпадает с появившейся надписью, то электроника и механика исправна. Листинг процедуры приведен в прил.V.

6. Усовершенствования

Простейшую систему управления, описанную выше, можно использовать только при проверке механики и электроники, так как тратится много времени на управление вручную. Гораздо эффективнее было бы рисовать проводники и отверстия мышью, и записывать их координаты в файл или в оперативную память. По команде нарисовать данную плату, программа считывает координаты, подводит столик и каретку к ближайшей начальной точке и начинает рисовать. При этом начало координат находится в левом верхнем углу платы. Для правильного наведения программа должна знать, в какой точке относительно платы находится каретка, то есть должна быть система позиционирования. Она состоит из двух магнитных лент, натянутых вдоль движения столика и каретки. На эти ленты записываются импульсы с определенной частотой. На внешней части каретки и столика будет установлена аудиоголовка. От каретки и столика будет проходить экранированный провод, сигнал с которого пойдет на предварительный усилитель, затем на транзисторный ключ, для дополнительного усиления сигнала до уровня ТТЛ. После транзисторного ключа сигнал через триггер Шмитта (для получения крутых фронтов) пойдет на LPT порт компьютера по адресу 379Н на входы ACK и Busy. Так как начало отсчета находится в левом верхнем углу платы, то в начале работы, каретка и столик должны подъехать так, чтобы каретка оказалась прямо над этим местом платы. Это можно сделать так: На каретке установить инфракрасный светодиод, и рядом, на расстоянии нескольких сантиметров, фотодиод. Если каретка находится над платой, то луч отразиться от фольги и попадет в фотодиод. Компьютер получит сигнал, что плоттер готов к работе. Можно сделать наоборот, покрыть столик веществом, отражающим инфракрасные лучи, и при попадании луча на плату отражение уменьшится, и в компьютер передастся сигнал о готовности.

Заключение

Я ставил перед собой цель сделать устройство, выполняющее рисование и сверление печатных плат. Теоретическую часть работы этого устройства я выполнил. На сегодняшний день готова почти вся механическая часть плоттера, и я уже начинаю работу над программной частью.  Когда будет завершена работа над программной частью, я проверю ее работу, собрав блок электроники. Как только все будет слаженно работать, я измерю погрешности, которые делает плоттер в режиме печати и в режиме сверления. После измерения всех его параметров, я сравню их с параметрами подобных устройств. Механическая часть самая сложная и самая ответственная. Именно от нее в первую очередь будет зависеть точность всего устройства в целом. Думаю, мне удастся это осуществить, и плоттер очень поможет в создании радиоэлектронных устройств.

Литература

А.Новожилов Работа с параллельным портом (LPT), http://azbukavb.narod.ru/teorie/LPT.html#B

Пестриков В.М. «Уроки схемотехника»

Сетевой блок питания на дискретных элементах,

издательство ''Корона принт'',  2000 г.

Приложение Ι

Рис.1

Плоттер для ГИС				Графический плоттер

Приложение ΙΙ

Рис.2

Схематическое устройство плоттера

Приложение ΙΙΙ

Рис.3

Устройство каретки

Приложение IV

Табл.1

Назначение выводов LPT порта

| Контакт | Адрес | Сигнал | Направление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37AH | Strobe | Выход |
| 2 | 378H | Data 0 | Выход |
| 3 | 378H | Data 1 | Выход |
| 4 | 378H | Data 2 | Выход |
| 5 | 378H | Data 3 | Выход |
| 6 | 378H | Data 4 | Выход |
| 7 | 378H | Data 5 | Выход |
| 8 | 378H | Data 6 | Выход |
| 9 | 378H | Data 7 | Выход |
| 10 | 379H | ACK | Вход |
| 11 | 379H | Busy | Вход |
| 12 | 379H | PE | Вход |
| 13 | 379H | Select | Вход |
| 14 | 37AH | Auto feed | Выход |
| 15 | 379H | Error | Вход |
| 16 | 37AH | Init | Выход |
| 17 | 37AH | Select Input | Выход |
| 18-25 | – | Ground | – |

Приложение V

Внешний вид разъема LPT

Приложение VΙ

Листинг программы для управления плоттером

Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)

Cls

Print KeyAscii

If KeyAscii = 56 Then

Out (&H378), 1

Out (&H378), 0

Print "Столик вперед"

End If

If KeyAscii = 50 Then

Out (&H378), 9

Out (&H378), 0

Print "Столик назад"

End If

If KeyAscii = 54 Then

Out (&H378), 2

Out (&H378), 0

Print "Каретка вправо"

End If

If KeyAscii = 52 Then

Out (&H378), 18

Out (&H378), 0

Print "Каретка влево"

End If

If KeyAscii = 13 Then

Out (&H378), 4

Out (&H378), 0

Print "Каретка вниз"

End If

If KeyAscii = 53 Then

Out (&H378), 36

Out (&H378), 0

Print "Каретка вверх"

End If

End Sub

Приложение VΙΙ

Принципиальная схема Блока питания

VD1 – VD4 – КЦ410Б

VT1 – КТ817Г

DA1 – КР142ЕН5А

VD5 – АЛ307

Приложение VΙΙ

Принципиальная схема блока управления кареткой

DD1 – К155 ТЛ2

DD2 – К155 ТМ2

DD3 – К155 ЛИ1

VT1 – VT4 – КТ817Г